#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#include <Servo.h>

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET    -1

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

// --- Pin Definitions ---

const int trigPin = 9;

const int echoPin = 10;

const int servo1Pin = 3;  // SG90 Radar Scanner

const int servo2Pin = 5;  // MG90S Dummy Cannon

const int buzzerPin = 6;  // MH-FMD Buzzer

const int mosfetPin = 7;  // IRF520 Spotlight

Servo servo1;

Servo servo2;

// --- Radar Variables ---

int scanAngle = 90;       // Start from center

int scanDirection = 1;

const int scanStep = 2;

// --- Target Variables ---

int targetAngle = 90;

int targetDistance = 999;

bool targetFound = false;

// --- Timing Variables ---

unsigned long lastBuzzerTime = 0;

unsigned long lastSpotlightTime = 0;

bool spotlightActive = false;

bool buzzerState = false;

// --- Smooth Servo 2 Variables ---

int servo2CurrentAngle = 90;

int servo2TargetAngle = 90;

unsigned long lastServoStepTime = 0;

const int servoStepDelay = 30;

bool servo2Moving = false;

bool returningHome = false;

bool scannerReturning = false;   // NEW: Scanner wapas 90° par lane ke liye

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

pinMode(mosfetPin, OUTPUT);

servo1.attach(servo1Pin);

servo2.attach(servo2Pin);

servo1.write(90);              // Scanner center par

servo2.write(servo2CurrentAngle);

digitalWrite(mosfetPin, LOW);

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

Serial.println("OLED Failed");

for(;;);

}

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 0);

display.println("RADAR SYSTEM");

display.println("SCANNING...");

display.display();

delay(1000);

}

void loop() {

// --- STEP 1: SCAN ONLY WHEN FREE ---

if (!targetFound && !servo2Moving && !spotlightActive && !returningHome && !scannerReturning) {

servo1.write(scanAngle);

scanAngle += (scanStep * scanDirection);

if (scanAngle >= 180 || scanAngle <= 0) {

scanDirection *= -1;

}

int currentDistance = getDistance();

if (currentDistance > 0 && currentDistance < 100) {

targetDistance = currentDistance;

targetAngle = scanAngle;

targetFound = true;

updateOLED(targetAngle, targetDistance);

servo2TargetAngle = targetAngle;

servo2Moving = true;

lastServoStepTime = millis();

} else {

updateOLED(-1, -1);

}

}

// --- STEP 2: SMOOTH SERVO 2 MOVEMENT (to target) ---

if (servo2Moving) {

if (millis() - lastServoStepTime >= servoStepDelay) {

lastServoStepTime = millis();

if (servo2CurrentAngle < servo2TargetAngle) servo2CurrentAngle++;

else if (servo2CurrentAngle > servo2TargetAngle) servo2CurrentAngle--;

servo2.write(servo2CurrentAngle);

}

if (servo2CurrentAngle == servo2TargetAngle) {

servo2Moving = false;

digitalWrite(mosfetPin, HIGH);

spotlightActive = true;

lastSpotlightTime = millis();

}

}

// --- STEP 3: SPOTLIGHT ON FOR 2 SECONDS ---

if (spotlightActive && (millis() - lastSpotlightTime >= 2000)) {

digitalWrite(mosfetPin, LOW);

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

spotlightActive = false;

returningHome = true;

servo2TargetAngle = 90;

lastServoStepTime = millis();

}

// --- STEP 4: SMOOTH RETURN CANNON TO 90° ---

if (returningHome) {

if (millis() - lastServoStepTime >= servoStepDelay) {

lastServoStepTime = millis();

if (servo2CurrentAngle > 90) servo2CurrentAngle--;

else if (servo2CurrentAngle < 90) servo2CurrentAngle++;

servo2.write(servo2CurrentAngle);

}

if (servo2CurrentAngle == 90) {

returningHome = false;

// Now bring scanner back to 90°

scannerReturning = true;

lastServoStepTime = millis();

}

}

// --- STEP 5: SMOOTH RETURN SCANNER TO 90° --- (NEW)

if (scannerReturning) {

if (millis() - lastServoStepTime >= servoStepDelay) {

lastServoStepTime = millis();

if (scanAngle > 90) scanAngle--;

else if (scanAngle < 90) scanAngle++;

servo1.write(scanAngle);

}

if (scanAngle == 90) {

scannerReturning = false;

targetFound = false;

scanDirection = 1;  // Ready to scan again

updateOLED(-1, -1);

}

}

// --- STEP 6: BUZZER ---

if (targetFound && (servo2Moving || spotlightActive)) {

handleBuzzer(targetDistance, true);

} else {

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

}

delay(20);

}

// --- Read HC-SR04 Distance ---

int getDistance() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 20000);

int distance = duration * 0.034 / 2;

if (distance == 0) return 999;

return distance;

}

// --- Update OLED ---

void updateOLED(int angle, int dist) {

display.clearDisplay();

display.setCursor(0, 0);

if (angle == -1) {

display.println("RADAR SYSTEM");

display.println("SCANNING...");

} else {

display.println("TARGET FOUND");

display.print("Angle: ");

display.print(angle);

display.println(" deg");

display.print("Dist : ");

display.print(dist);

display.println(" cm");

if (dist < 20) {

display.println("WARNING!");

}

}

display.display();

}

// --- Buzzer Logic (Low-Level Trigger) ---

void handleBuzzer(int dist, bool found) {

if (!found || dist > 100) {

digitalWrite(buzzerPin, HIGH);

return;

}

unsigned long currentMillis = millis();

unsigned long interval = 0;

if (dist > 50) {

interval = 1000;

} else if (dist > 20) {

interval = 300;

} else {

digitalWrite(buzzerPin, LOW);

return;

}

if (currentMillis - lastBuzzerTime >= interval) {

lastBuzzerTime = currentMillis;

buzzerState = !buzzerState;

digitalWrite(buzzerPin, buzzerState ? LOW : HIGH);

}

}